VALIGIA-ORGANO OLFATTIVO

“Atelier di Raffaello”

Specifica di costruzione — pronta per il maker / falegname

Terzi Parfums · Dispensa 300 materie · boccette 30 ml con contagocce

# 1. In breve

Contenitore da banco (atelier), non da trasporto aereo, che ospita l’intera tavolozza di 293 materie prime in boccette uguali da 30 ml con tappo contagocce, più 50 posti liberi per crescere. Struttura a moduli estraibili, ognuno con posto e numero incisi. Questo documento serve a ottenere un preventivo di costruzione.

Nota sulle unità: l’oggetto è tarato su boccette da 30 ml (3 cl). Non 30 cl, che sarebbero 300 ml — dieci volte più grandi e fuori scala per un organo, che si dosa a gocce.

# 2. Le boccette

| Voce | Specifica |
| --- | --- |
| Tipo | Boston round in vetro ambrato (protezione UV) |
| Capacità | 30 ml |
| Diametro corpo | ~35 mm nominale (verificare: varia 34,9–37 mm) |
| Altezza corpo | ~78 mm (senza tappo) |
| Tappo | Contagocce (pipetta) — dosaggio a gocce |
| Bulbo/guarnizione | PTFE o bulbo di qualità resistente ai solventi |
| Quantità da ordinare | ~320 (293 in uso + ~10% scorta) |

Scelta tecnica: il contagocce è comodo e coerente con l’uso a gocce. Avvertenza onesta: i bulbi in gomma comune si gonfiano e si degradano con alcune materie aggressive (aldeidi, fenoli, alte % di solvente) e possono far evaporare/ossidare. Per queste poche materie tieni pronti tappi a vite + pipette di vetro separate. Per tutto il resto, contagocce va benissimo.

Fuori dai moduli: i 7 solventi/consumabili da 250 ml (alcol, DPG, IPM, benzil benzoato, TEC, Glucam, Hercolyn) restano nei loro flaconi grandi, su mensola. Non entrano tra le boccette uguali.

# 3. Architettura: valigia a libro

La valigia si apre a libro in due ante orizzontali. Al centro, sulla cerniera-dorso, un piano di lavoro che si distende piatto tra le due metà aperte. Nel coperchio, il pannello attrezzi.

- Ala sinistra: 3 moduli.

- Ala destra: 4 moduli.

- Centro (dorso): piano di lavoro + pannello attrezzi nel coperchio.

Ogni modulo si sfila interamente e si appoggia sul tavolo: lavori sul modulo che ti serve senza spostare gli altri.

# 4. I moduli (7) e la griglia

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Griglia per modulo | 7 file (A–G) × 7 colonne = 49 slot |
| Capacità totale | 7 × 49 = 343 posti |
| Occupati / liberi | 293 pieni · 50 liberi (crescita, duplicati, madri) |
| Passo tra slot | ~40 mm (spazio per le dita e le etichette) |
| Dimensione modulo | ~320 × 320 mm · spessore foam ~40 mm |
| Estrazione | Modulo estraibile con chiusura magnetica + maniglia a incasso |
| Numerazione | Slot incisi A1…G7 nel materiale (permanenti anche a slot vuoto) |

Assegnazione famiglie ai moduli (dal file Mappa di riempimento):

- C1 Testa/Freschi — Agrumi, Aldeidi, Marini (39)

- C2 Aromatici & Chypre (35)

- C3 Fiori & Rosa (45)

- C4 Fiori bianchi & Fruttati (49)

- C5 Legni & Muschi (45)

- C6 Ambra & Animalici (40)

- C7 Spezie & Gourmand (40)

# 5. Alloggiamento boccette (foam)

Base in EVA nera ad alta densità, fresata con un foro per boccetta.

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Materiale | EVA nera alta densità |
| Spessore | 30–40 mm (non 10–15: troppo sottile per tenere in piedi una boccetta da 78 mm) |
| Foro | Ø 36–37 mm, profondità ~28–30 mm, per bloccare la Boston da 35 mm |
| Taglio | Da eseguire DOPO aver ricevuto le boccette e misurato il diametro reale |

# 6. Illuminazione

- Striscia LED CRI ≥ 95, 3000–4000 K, sui bordi interni del coperchio.

- Accensione automatica all’apertura (interruttore reed a magnete).

- Alimentazione a bassa tensione, USB-C. Semplice, robusta, migliora la lettura del colore.

# 7. Pannello attrezzi (nel coperchio)

Tutto fissato con elastici/passanti:

- Bilancia di precisione 0,01 g · mouillette · pipette Pasteur

- Becher · siringhe · etichette · pennarello indelebile

# 8. Budget peso (il vincolo reale)

| Voce | Stima |
| --- | --- |
| 293 boccette vuote (30 ml, ~45 g) | ~13,2 kg |
| 293 contagocce (~10 g) | ~2,9 kg |
| Contenuto medio (~8 ml) | ~2,2 kg |
| Foam EVA (7 moduli) | ~3–4 kg |
| Corpo valigia + ferramenta | ~6–10 kg |
| TOTALE carica | ~27–32 kg |

Conseguenza: è un atelier da banco. Non si porta comodamente a mano e non può volare (293 boccette di concentrati + alcol = liquidi infiammabili). Il prodotto che viaggia è il profumo finito da 100 ml, non l’organo.

# 9. Distinta materiali (indicativa)

| Componente | Q.tà | Costo indicativo |
| --- | --- | --- |
| Boccette 30 ml ambra + contagocce | ~320 | 400–650 € |
| EVA nera + fresatura fori | 7 moduli | 150–350 € |
| Corpo valigia (legno impiallacciato o alluminio) | 1 | 400–1.200 € |
| Ferramenta (cerniere, chiusure magnetiche, maniglie) | kit | 80–150 € |
| Kit LED CRI95 + alimentazione | 1 | 40–90 € |
| Attrezzi da banco | kit | ~130 € |
| TOTALE valigia (senza materie prime) |  | ~1.100–2.500 € |

A parte, le materie prime (l’organo) valgono ~3.300 € stimati. Le cifre qui sono stime da confermare col preventivo, non prezzi verificati.

# 10. Opzione V2 — “trova-boccetta” luminoso (dopo)

Da aggiungere in un secondo tempo, non nella prima versione: cerchi una materia dal telefono e si accende il suo slot.

- Controller ESP32 + LED indirizzabili WS2812B, uno per slot (fino a 343).

- Web-app: digiti “Cashmeran” → si illumina C5-E2.

- Vincolo tecnico: il cablaggio deve stare nel corpo fisso della valigia o passare da contatti a molla, perché i moduli si estraggono. È la parte più costosa e più soggetta a guasti: tenerla separata dalla v1 meccanica.

Regola: v1 = valigia meccanica + luce CRI (funziona per sempre). v2 = modulo luminoso RGB, aggiunto quando la v1 vive già sul banco.

# 11. Prima di dare l’ordine

- Ricevere le boccette e misurare il diametro reale, poi tagliare il foam.

- Scegliere il materiale del corpo: legno (caldo, artigianale) o alluminio (leggero, tecnico).

- Confermare quali poche materie aggressive tenere a tappo a vite invece che a contagocce.

- Portare questo documento + i file “Dispensa Ordine” e “Mappa di riempimento” al maker per il preventivo.

File collegati: Dispensa_Terzi_Ordine.xlsx · Mappa_Riempimento_30ml.xlsx